## Secțiunea 1. GENERALITĂȚI

## 1.1 Scop și aplicabilitate

Scopul prezentului document este furnizarea unui instrument pentru facilitarea documentării conformării manualului de prezentare al organizației de management al continuității navigabilității (CAME CAMO) cu cerințele de reglementare aplicabile. Prezentul document este complementar cerințelor regulamentelor (UE) 1321/2014 – Anexa Vc PART CAMO și (UE) 2023/203, Anexa II - Part-IS.I.OR cu modificările şi completările ulterioare și nu înlocuiește, nu modifică, nu generează şi nu permite abateri de la cerințele definite în regulament.

Documentul include toate informațiile relevante conținute în CAMO.A.300 și AMC/GM aferente, cuprinzând pentru fiecare capitol un conținut minim al subiectelor ce trebuie tratate în cadrul CAME CAMO.

Documentul este destinat:

- Organizațiilor de management al continuității navigabilității  Part CAMO cu sediul principal în România – ca material de îndrumare pentru întocmirea CAME CAMO ;

- AACR – ca document de verificare utilizat în procesul de aprobare a CAME CAMO.

1.2 Instrucțiuni de completare

Organizația de management al continuității navigabilității completează Secțiunea 3 a prezentului document, după cum urmează:

- Informații generale referitoare la  organizație, referință nr. autorizare, etc;

- în rubrica ”Conf.”  bifează cu √ pentru conformare, X pentru neconformare și NA  în cazul în care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile în cadrul organizației;

- în rubrica ”Observații/ Ref. CAME CAMO” înregistrează referințe încrucișate la alte capitole CAME, la proceduri dezvoltatoare, instrucțiuni sau alte  documente, anexe, formulare asociate, la liste care sunt gestionate separat și orice alte observații considerate necesare pentru a documenta conformarea;

- managerul pentru monitorizarea conformării semnează și datează  finalizarea evaluării interne.

Notă: Secțiunea 3 a prezentului document, completată corespunzător, se transmite la AACR odată cu memoriul de prezentare a organizației de management al continuității navigabilității sau amendamente ale acestuia.

Rubrica ”AACR” din Secțiunea 3  este utilizată de inspectorii AACR pentru înregistrarea rezultatului analizei conformării conținutului CAME CAMO cu prevederile reglementării. AACR bifează cu √ pentru conformare, X pentru neconformare și NA în cazul în care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile în cadrul organizației.

Secțiunea 4 ”Rezultatul evaluării AACR a conformării conținutului CAME CAMO cu cerințele de reglementare aplicabile”, este completată de inspectorii AACR, ca o concluzie a evaluării efectuată asupra memoriului de prezentare transmis spre aprobare.

Obs. În cazul amendamentului manualului CAME CAMO se completează/ analizează doar punctele  din formular ce se refera la amendament.

## Secțiunea 2. CAME CAMO

În scopul standardizării și pentru a facilita întocmirea CAME CAMO de către organizația PART CAMO, AACR recomandă adoptarea formatului CAME descris în prezentul document. Organizația de management al continuității navigabilității trebuie să particularizeze memoriul pentru a descrie cât mai fidel practicile și procedurile proprii, adăugând pagini și/sau paragrafe, după cum este necesar pentru demonstrarea conformării cu cerinţele PART CAMO.

Organizația poate alege să utilizeze un alt format decât cel descris în prezentul document atât timp cât toate secțiunile aplicabile ale reglementării sunt tratate și referite.

Modul de întocmire al procedurilor detaliate descrise în CAME CAMO, trebuie să respecte cerinţele standardului sistemului de management. Organizaţia trebuie să întocmească procedurile astfel încât acestea să poată răspunde precis la următoarele întrebări: ce trebuie făcut? cine face? când face? unde face? cu ce face? cum face? ce înregistrări/formulare utilizează?

O structura posibilă a unei proceduri poate fi: scop, domeniu, terminologie şi abrevieri, documente de referință, descrierea procedurii, înregistrări / formulare, responsabilităţi, anexe.

2.1 Formatul CAME CAMO

CAME CAMO va fi întocmit în format electronic putănd fi ulterior printat .

Limba utilizată pentru întocmirea acestuia trebuie să fie limba română și/sau engleză. Se acceptă întocmirea bilingvă a manualului cu mențiunea că aprobarea manualului se referă la varianta în limba română.

2.2 Structura CAME CAMO

Manualul va fi întocmit ca un document unic, conform cerințelor CAMO.A. 300 și trebuie să conțină toate informațiile solicitate pentru  a demonstra conformarea cu reglementările aplicabile, inclusiv procedurile detaliate de întreținere și ale sistemului  de monitorizarea conformării.

Materialele adiționale pot fi publicate ca documente separate (manuale ale operatorului, proceduri suplimentare sau de lucru ) dar trebuie să fie referite în CAME CAMO și transmise împreună cu acesta.

În acest caz:

- CAME CAMO trebuie să conțină referințe încrucișate la proceduri, documente, anexe, formulare asociate sau la liste care sunt gestionate separat (ex: procedura de utilizare a jurnalului tehnic de bord al aeronavei, lista personalului de evaluare a navigabilității continue, lista organizațiilor de întreținere contractate, lista sub-contractorilor, etc);

- toate documentele asociate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca cele descrise pentru CAME CAMO și trebuie supuse aprobării AACR odată cu CAME CAMO.

În acest caz CAME CAMO va conține un minim de informații care să demonstreze conformarea cu reglementările aplicabile. Un capitol CAME CAMO care doar referă o procedură asociată nu este acceptabil.

În cazul în care anumite secțiuni definite în AMC CAMO.A.300 nu sunt aplicabile în cadrul organizației, acest lucru trebuie menționat în CAME CAMO.

  - Gestionarea CAME CAMO

Pentru monitorizarea corespunzătoare a aprobării este esențial ca organizația să identifice clar atât ediția inițială a manualului cât și toate amendamentele ulterioare. Orice modificare a CAME CAMO aprobat trebuie să fie identificată prin:

- Un nou număr al ediției și/sau reviziei;

- O nouă dată a ediției și/sau reviziei;

- Marcarea clară a textului modificat în cadrul fiecărui capitol (ex. Utilizând bare verticale, punând în evidență cu o anumită culoare textul modificat, etc.).

Capitolele 0.5 și 0.6 al CAME CAMO trebuie să detalieze metodele stabilite pentru identificarea  modificărilor.

Notă: Dacă a fost revizuit CAME la cerința AACR (în urma neconformităților constatate pe EASA-Form 13 Partea 4), atunci deși se păstrează ediția și revizia , data de amendare va fi revizuită.

Exemple:

- CAME identificat cu număr de ediție și număr de revizie

În acest caz, la fiecare modificare a ediției, numărul reviziei pornește din nou de la ”0”.  Procedura 0.6 va menționa criterii de creștere a numărului ediției. Se pot adopta diverse criterii cum ar fi:

- la ”x” revizii se crește numărul ediției manualului

- la modificarea a 25% din conținut se crește numărul ediției,

- modificările minore sunt identificate prin modificarea numărului reviziei iar modificările majore prin modificarea numărului ediției, etc.

| Număr ediție | Data ediției | Număr revizie | Data revizie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (inițială) | 20/11/2020 | 0 | 20/11/2020 |
|  |  | 1 | 17/02/2021 |
|  |  | 2 | 25/10/2021 |
| 2 | 20/12/2021 | 0 | 20/12/2021 |
|  |  | 1 | 05/03/2022 |
|  |  | 2 | 15/08/2022 |

- CAME CAMO identificat doar cu numărul reviziei (sau ediției). Această soluție este mai puțin flexibilă având în vedere că orice modificare a CAME CAMO va fi identificată doar prin modificarea numărului reviziei (sau ediției).

Fiecare pagină a CAME trebuie identificată după cum urmează:

  - Numele organizației

  - Numele documentului ( CAME CAMO)

  - Numărul ediției / reviziei CAME  CAMO și data

  - Capitolul CAME CAMO

  - Numărul paginii/total pagini (nota: nu se acceptă numerptarea pe capitole, manualul fiind unitar)

La începutul volumului, prima pagină a CAME CAMO trebuie să specifice:

  - Memoriul de prezentare a organizației de management al continuității navigabilității și codul documentului

  - Numele organizației (așa cum e definit în certificatul de autorizare)

  - Adresa, telefon, fax al sediului social al organizației

  - Numărul exemplarului CAME  CAMO conform listei de distribuție

  - Referința aprobării organizației PART CAMO (inclusiv referința provizorie CAMO)

  - Aprobarea internă a documentului

Capitolul Cuprins trebuie sa conțina hiperlink-uri.

Transmiterea inițială a acestuia, precum și corespondența ulterioară referitoare la observațiile și neconformitățile constatate și remedierea lor, se vor face doar electronic, prin intermediul platformei portal.caa.ro.

  - Declarația Managerului Responsabil

Înainte de transmiterea CAME CAMO spre aprobare la AACR, managerul responsabil trebuie să semneze declarația conținută în capitolul 0.1, confirmând astfel că a citit documentul și înțelege responsabilitățile ce îi revin. În cazul schimbării Managerului Responsabil, noul manager trebuie să semneze declarația și un amendament al manualului trebuie transmis spre aprobare la AACR. Când managerul responsabil nu este CEO organizației atunci CEO va contrasemna  declarația.

NOTĂ

Organizațiile Part CAMO pot opta pentru elaborarea unui Manual de Management al Securității Informațiilor (ISMM) ca document de sine stătător, utilizând Check-list-ul ISMM – PART IS (punctul 15 https://www.caa.ro/ro/pages/formulare-dn%20), în locul integrării acestor cerințe direct în manualul de prezentare al organizației CAMO (CAME).

Dacă manualul va fi integrat cu sistemul ISMS al operatorului, conform IS.I.OR.250 (a), acesta se va trimite către departamentul operațiuni zbor iar în manualul CAME se va face referire la  capitolul/secțiunea din ISMM.

Secțiunea 3    EVALUARE CONȚINUT CAME

| Referința CAME |  | Ed./ rev. / data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea organizației |  | Autorizare organizație/ Autorizare provizorie nr. |  |
| Transmis de (funcția, nume și prenume) |  | Semnătura |  |

| Conf. | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAME | AACR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagina de gardă |  |  |  |
| ☐ | Memoriul de prezentare a organizației de managementul continuității navigabilității PART CAMO |  |  |  |
| ☐ | Codul documentului |  |  |  |
| ☐ | Numele oficial al organizației așa cum este definit în F-EASA Form 14 CAMO |  |  |  |
| ☐ | Referința aprobării organizației de managementul continuității navigabilității |  |  |  |
| ☐ | Numărul exemplarului distribuit |  |  |  |
| ☐ | Aprobare internă a manualului, (incluzând cel puțin numele în clar și semnăturile persoanei care a revizuit si persoanei care a aprobat ): ☐ Declarația aprobării interne; ☐ Titlul, nume, data și semnătură (manager monitorizarea conformării și manager CAMO). | CAMO.A.305/AMC CAMO.A.305 |  |  |
| ☐ | Informații organizație: - adresa locațiilor aprobate (sediu social, punct de lucru) - adresa de e-mail - număr telefon - număr fax - adresa de e-mail Manager responsabil | CAMO.A.300 /AMC1 CAMO.A.300 |  |  |

| Conf. | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAME | AACR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTRODUCERE |  |  |  |
| ☐ | Cuvânt înainte |  |  |  |
| ☐ | Cuprins |  |  |  |
| ☐ | Lista paginilor efective |  |  |  |
| ☐ | Lista edițiilor / amendamentelor sau înregistrarea reviziilor | CAMO.A.300 (11) (iv), (v) |  |  |
| ☐ | Scrisoare de aprobare AACR |  |  |  |
| ☐ | Rezumatul modificărilor/tipul modificărilor/motivul modificărilor | Ex Tip revizie: inițial, minora, majora Motiv ; modificare personal nominalizat, corectare... |  |  |
| ☐ | Data reviziei curente: |  |  |  |
| ☐ | Lista de distribuție: ☐ Număr copii CAME CAMO ☐ Locații ☐ Deținător ☐ Format (CD-ROM, hârtie etc.) |  |  |  |
| ☐ | Abrevieri, terminologie și definiții, documente de referință |  |  |  |
| ☐ | Lista ”Cross reference” al manualului CAME cu AMC1 CAMO.A.300 | AMC1 CAMO.A.300 |  |  |
|  | Part 0 GENERAL |  |  |  |
| ☐ | - Politica de siguranță/Obiective/securitatea informației/ Declarația managerului responsabil Când managerul responsabil nu este CEO organizației atunci CEO va contrasemna declarația( conformarea cu Part CAMO). Semnături si data cand au semnat. Integrare principii (UE) 376/2014 (în special art 2 , 16(11)) Managerul responsabil poate decide să integreze politica de ISMS în politica de siguranță sau să declare/asume/semneze o politică de securitatea informațiilor de sine stătătoare. | CAMO.A.300 (a)(1), (2) AMC1 CAMO.A.300(a)(1), CAMO.A.200(a)(2) AMC1 CAMO.A.200(a)(2) GM1 CMAO.A.200(a)(2)CAMO A.305(a)(2) IS.I.OR.200 (a)(1) AMC1 IS.I.OR.200(a)(1) IS.I.OR.240(a) IS.I.OR.250 (a)(1) (a)(4) |  |  |
| ☐ | - Informații generale și domeniu de autorizare ☐ Descrierea organizației ☐ Relații cu alte organizații: - Compania mama/filiale; - Consorțiu; - Legătura cu proprietarul aeronavei (lor) (contract leasing, titlu de deținere). - Legătura cu organizația subcontractată și referințe ale procedurilor utilizate - Legătura cu organizația de întreținere - Legătura cu organizația CAMO ce va efectua evaluarea de navigabilitate (daca este cazul) ☐ Domeniul de autorizare al organizației * - Identificarea aeronavelor - Înmatriculare aeronave Tip, regim de operare , tip de activitate - Număr aeronave pe fiecare tip; - Privilegii ((CAMO.A.125 (d),(e)),(f)) - Prerogative (CAMO.A.120, AMC 1 CAMO A.200, M.A.302 (c) CAMO.A.310 (c) - Lista programelor de întreținere /“generic” și “baseline”; - Proprietar/operator; - Referință contract de subcontractare CAMO (dacă este aplicabil). ☐ Facilități - Sediu social: - Punct de lucru; - Descriere generală (dispunerea spațiilor); - Spații/Birouri pentru: - Planificare; - Engineering; - Înregistrări tehnice; - Monitorizarea conformării/siguranță - Securitatea Informației; - Depozitare/Arhivare/Bibliotecă ☐ Tipul de operațiuni aeriene (CAT, SPO, NCC, NCO, SPA, charter, cargo, etc.) ☐ Pentru aeronave incluse în ATO sau DTO se va specifica, dacă e cazul, NCC sau NCO ☐ Pentru aeronave incluse în AOC se va specifica, dacă e cazul, NCO sau SPO Nota 1: este important să se identifice care aeronavă este manageriată de CAMO pentru a se stabili dacă aceasta rămâne sau nu în mediu controlat și când aeronava este eliminată din Certificatul de operator aerian dar continua să fie manageriată de CAMO. Nota 2: Vezi F-EASA Form 14 pentru domeniu de autorizare. | CAMO.A. 300 (a) (3), (9), (14) / AMC1 CAMO.A.300 CAMO.A 200/CAMO.A.215/AMC1 CAMO.A.215 CAMO.A.125 / AMC1 CAMO.A.125(d)(3) CAMO.A.120 CAMO.A. 215 / AMC CAMO.A. 215 CAMO. A 220 / AMC CAMO. A. 220 |  |  |
|  | * Model de prezentare domeniu de activitate Tip aeronavă; Proprietar/ Operator; Privilegiu I Da/Nu); Privilegiu PTF Da/Nu); Referință PI; Org. Subcontractată; Regim de exploatare; Întreținere Ref CI. |  |  |
| ☐ | - Personal nominalizat ☐ Manager responsabil (dacă MR nu este Director executiv, organizația trebuie să demonstreze că MR are acces direct la Directorul executiv și la fondurile necesare pentru activitatea de CAMO); ☐ Persoana nominalizată pentru activități de managementul navigabilității continue (manager CAMO); ☐ Coordonare activități CAMO (responsabilitatea pentru toate activitățile descrise în part CAMO revine persoanelor care fac parte din managementul organizației); ☐ Persoana nominalizată pentru monitorizarea conformării (manager monitorizarea conformării) și dacă e cazul inclusiv pentru cerințele Partea-IS) al organizației; Notă: poate fi același cu managerul sistemului de siguranță și, pentru organizații mici, poate fi managerul responsabil, dacă are competență. ☐ Persoana nominalizată pentru managementul sistemului de siguranță (manager SMS) ; Notă: poate fi același cu manager monitorizarea conformării și, pentru organizații mici, poate fi managerul responsabil, dacă are competență. ☐ Persoana (persoanele) nominalizată(e) pentru evaluarea navigabilității - ☐ Persoana (persoanele) nominalizată (e) pentru emiterea Permisului de zbor;  Persoană cu Responsabilitate Comună- CRP (common responsible person), dacă este cazul.  Manager /Responsabil securitate informațiilor ☐ Sarcini și responsabilități - Manager Responsabil (asigură că toate activitățile sunt finanțate și executate conform standardelor în vigoare); - Manager CAMO; - Manager monitorizarea conformării; - Manager SMS; - Personal evaluare navigabilitate (AR)/emitere permis de zbor ; - Personal autorizat să extindă ARC; - Persoană cu Responsabilitate Comună- CRP (common responsible person), dacă este cazul. - Manager /Responsabil securitate informațiilor ☐ Procedura de delegare (atribuții delegate, perioadă de timp, persoana ); ☐ Titlul și numele persoanelor nominalizate și a celor pentru emitere permis de zbor, pentru evaluare navigabilității și cel autorizat să extindă certificatul de evaluare poate fi listat în capitolul 5.2; ☐ Evaluare inițială a competențelor personalului din organizație, personal nominalizat, pentru evaluare navigabilității/ emitere permis de zbor / prelungire certificat de evaluare, personalul nominalizat PART IS (ref. IS.I/D.OR.240(g) ☐ Resurse umane și politica de instruire inițială și recurentă: - Resurse umane, conținut dosar personal (evidență experiență, pregătire, evaluare a îndeplinirii cerințelor de nominalizare, evaluare anuală, etc.) - Politica de instruire în funcție de descrierea poziției deținută în organizație (procedura de evaluare a necesității instruirii, cum se evaluează pregătirea inițială și recurentă, modul de înregistrare și urmărire calificări, FTS, EWIS, cerințele operaționale/specifice, curs de pregătire formalizat pentru tipurile de aeronavă relevante din domeniu, etc), inclusiv managementul securității informației; ☐ Procedura de evaluare a tuturor activităților (inclusiv cele care ce nu sunt efectuate sub autorizarea Part CAMO, inclusiv organizațiile subcontractate/contractate (dacă este cazul) in vederea stabilirii unui Plan om ore manoperă (numărul de persoane desemnate să efectueze activitatea CAMO este adecvat și pregătit pentru activitățile efectuate-necesar pregătire); evaluarea trebuie să includă comparația intre MH necesar vs MH disponibil; procedura trebuie să menționeze când este necesar modificarea planului de manopera ore om; variația cu mai mult de 10% a personalului constituie modificare ce necesita aprobarea in prealabil a AACR. Se recomandă ca numărul de angajați alocat domeniului Part-IS să fie corelat cu necesarul estimat de MH pentru organizație, pentru a demonstra adecvarea resurselor și pentru a susține o planificare coerentă a activităților. Nota1: Plan om ore manoperă pentru task-urile de continuitate a navigabilității și activitatea de PART IS de trebuie să demonstreze că numărul de persoane desemnate să efectueze activitățile sunt adecvate și proporționale cu impactul asupra siguranței (integritate, confidențialitate, autenticitate). Organizația trebuie să ia în considerare inclusiv personalul cu acces la informații (personal din IT..) Nota2. Managerul CAMO nu poate ocupa postul de manager întreținere în organizația de întreținere contractată fără acordul AACR Nota 3. Unele atributii ale managerului de monitorizarea conformării pot fi delegate altei persoane care raportează direct managerului monitorizarea conformarii doar cu acordul AACR Nota 4. Daca este desemnata mai mult de o persona pentru dezvoltarea, administrarea si întreținerea efectiva a sistemului de management al siguranței, managerul responsabil trebuie sa identifice persoana care va fi „focal point” unic (ex managerul de siguranta) Nota 5 Managerii organizației pot fi nominalizați și pentru rolurile prevăzute de Part-IS, cu condiția respectării competențelor și nivelului de autoritate cerut de reglementările în vigoare. Nota 6 Managerii organizației pot fi nominalizați și pentru rolurile prevăzute de Part-IS, exercitând responsabilități comune în limitele competențelor și autorității stabilite de reglementările în vigoare. Atribuțiile acestora trebuie corelate și reflectate în manualul CAME | CAMO.A.300 / AMC1 CAMO.A.300 CAMO.A.305 (a)(b)/ AMC & GM CAMO.A 305 CAMO. A 310 / AMC/GM CAMO.A 310 CAMO.A.130(a)(2) CAMO.A.200 / AMC & GM CAMO.A.200 Anexa III la AMC4 CAMO.A.305 (g) IS.I.OR.240(a) AMC1 IS.I.OR.240(d) IS.I.OR.250(a)(2)(3) IS.I.OR.240(g)& (h) Capitolul se corelează cu ISMM check-list pct 1.4, 1.5. ,1.7 și, dacă este cazul, cu referințe la manualul ISMS integrat. AMC1 CAMO.A.305(d)(g)/ AMC1 CAMO.A.315 |  |  |
| ☐ | - Organizarea organizației ☐ Organigrama generală a organizației ; ☐ Organigrama CAMO și schema de management a organizației. ☐ Personalul pentru monitorizarea conformării/SMS/ISMS trebuie să fie independent de managementul continuității navigabilității și trebuie sa raporteze direct managerului responsabil. | CAMO.A.300 (a)(7) / AMC1 CAMO.A.300 CAMO.A. 200 (a)(1) / AMC CAMO.A. 200 CAMO.A.202 / AMC & GM CAMO.A. 202 CAMO.A. 305 / AMC CAMO.A. 305 IS.I.OR.240(b), (c), (d) & (e) IS.I.OR.250(a)(7) Capitolul se corelează cu ISMM check-list pct 1.6 și, dacă este cazul, cu referințe la manualul ISMS integrat. |  |  |
| ☐ | - Procedura pentru modificări ce necesita aprobarea in prealabil a AACR ☐ Modificări - Nume și sediu social al organizație; - Locații adiționale ale organizațiilor; - Grupul de persoane specificate în 0.3 (CAMO.A.305(a)(3)(4)(5)și (b)(2)) și IS.I.OR.240(b), (c) & (d) - Linii de raportare dintre personalul nominalizat si managerul responsabil - Procedura de AltMOC - Procedura de evaluare navigabilitate - Procedura de stabilire a si control a competentei personalului - Procedura de aprobare indirecta - Operațiuni, facilități, proceduri, scopul activității, aranjament tehnic și de personal (schimbare organizație CAMO subcontractată), dacă acestea pot afecta autorizarea CAMO,etc; - Modificări ale politicii de securitatea informației (GM2 IS.I.OR.255) ☐ Identificare responsabil pentru notificarea AACR (de principiu managerul monitorizarea conformării daca nu este altfel agreat cu AACR) ☐ Procedura de notificare AACR înainte ca modificările să aibă loc (cu cel puțin 30 de zile pentru facilități și 20 de zile pentru personal) cu definirea condițiilor. ☐ Analiza riscurilor pentru orice modificare a organizației si procedura de pre-audit intern înaintea emiterii cererii către AACR | CAMO.A.300 / AMC1 CAMO.A.300 CAMO.A.130 / AMC1 & GM1 CAMO.A.130 CAMO.A.200 / AMC CAMO.A.200 CAMO.A.310 (c) IS.I.OR.255 (b) AMC1 IS.I.OR.255 GM2 IS.I.OR.255 Se va utiliza F-EASA form 2 si Anexa 1C Se va descrie procesul de evaluare a modificării, audit intern in conformitate cu CAME 2.8 prin care se confirma ca procesul, aria, activitățile si persoane ce fac subiectul modificării au fost evaluate/auditat si satisfac cerințele aplicabile și cu ISMM check list pct 1.8 și, dacă este cazul, cu referințe la manualul ISMS integrat |  |  |
| ☐ | 0.6 Procedura pentru modificări ce nu necesita aprobarea in prealabil a AACR (inclusiv procedura de aprobare indirectă) ☐ Persoana responsabilă amendare CAME; ☐ Surse ale modificărilor propuse spre amendare; ☐ Procesul intern de aprobare: - Verificarea și validarea procedurilor amendate înainte de utilizare (AMC CAMO.A.300 (a)(11)(v); - Asumarea paginii de aprobare internă, prin semnătură, de către managerul CAMO și Managerul MC. ☐ Procedura de lucru - Definirea amendamentelor minore ale manualului ce pot fi aprobate intern de către organizație, fără aprobarea AACR, și procedura de lucru în cadrul organizației (persoana responsabilă, asumare, trimitere amendament spre acceptare la AACR, introducere amendamente, informare organizație, etc.);,); - Sumarul modificărilor, inclusive documentele "lower order"; - Data efectivă a amendamentului; - Revizuire CAME/ISMS - Informarea AACR și transmitere CAME/ISMS | CAMO.A.300 (a)(11)(iv),(v)/ (b)/(c) / AMC2 CAMO.A.130 / GM1 CAMO.A.130 CAMO.A. 300 CAMO.A.130 (c) CAMO.A.115(b)/ GM1 CAMO.A.115(b) CAMO.A.330(e) IS.I.OR.255 (a) Capitolul se corelează cu ISMM check list pct. 1.9 și, dacă este cazul, cu referințe la manualul ISMS integrat Ex: - corecții ale erorilor de scriere, amendamente de proceduri ce nu afectează domeniul, adăugarea sau eliminarea din flota a unei aeronave din lista aprobata de aeronave manageriat cu același tip/serie/grup (organizația deține un A/C A319-111 va putea adăuga doar o altă A/C tip A319-111 nu A319-115), amendare lista de organizații contractate, lista PI, etc |  |  |

| Conf. | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAME | AACR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 0.7 Proceduri alternative (AltMoC) ☐ Managementul AltMoC – înaintea aprobării ☐ Trimiterea AltMoC la AACR: - Înaintea utilizării - Descrierea completă AltMoC (definire scop/obiective,) - Revizuirea procedurilor CAME - Evaluarea demonstrării cu regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele delegate si cele de implemnetare - Primirea notificării / aprobării AACR - Lista tuturor AltMoC în Partea 5.7 – documente suport | CAMO.A.120 / AMC CAMO.A. 120 CAMO.A.300(a)(14) / AMC CAMO.A.300 IS.I.OR.250(a)(10) |  |  |
| ☐ | 0.8 Procedura de amendare CAME Proceduri de amendare manual CAME (inclusiv proceduri delegate): ☐ Amendamente ce necesită aprobare în prealabil ☐ Amendamente ce nu necesită aprobare în prealabil ☐ Descrierea cum sunt administrate aceste amendamente ☐ Persoana responsabilă pentru monitorizarea și amendarea CAME, inclusiv a procedurile asociate (în mod uzual este managerul de conformare) ☐ Sursele amendamentelor propuse în cadrul organizației ☐ Procesul intern de aprobare ☐ Verificarea și validarea procedurilor amendate înainte de a fi folosite ☐ Semnăturile manager conformare și managerului CAMO pe pagina de aprobare (vezi Introducere) ☐ Procesul de aprobare AACR ☐ Procesul de primire a înștiințării amendamentului ☐ Sumar documente, dacă se aplică ☐ Data când amendamentul intră în vigoare | CAMO.A. 300 (a)(11)(v) |  |  |

| Conf. | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAME | AACR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PART 1 proceduri ale managementului continuității navigabilității |  |  |  |
| ☐ | - Utilizarea sistemului tehnic de bord al aeronavei și aplicare MEL, și/sau sistemul de înregistrare a continuității navigabilității ☐ Sistemului tehnic de bord al aeronavei și/sau înregistrări CAMO: - Generalități și conținut; - Instrucțiuni de folosire; - Aprobare JTB (pentru operațiuni CAT, SPO comercial, ATO/DTO comercial);aprobare indirectă ; - formular JTB în cap 5; - Instruire ☐ Aplicare MEL/CDL: - General; - Proceduri MEL/CDL; - Categorii MEL (clasificare și principii ale managementului rectificării defectelor înscrise în MEL); - Aplicare MEL/CDL de către personalul de întreținere; - Aplicare MEL/CDL de către crew (dacă este cazul); - Acceptare aeronavă de către crew; - Admiterea la zbor de către crew în conformitate cu MEL/CDL; - Gestionarea limitărilor în timp a defectelor amânate conform MEL; - Depăşiri ale intervalului de timp stabilit de categoria MEL - Procedura de informare echipaje despre limitările MEL - Instruire Nota 1: Lista echipamentului minim (MEL) este un document operațional gestionat de operator prin direcția de zbor în baza MMEL, implicarea organizației CAMO fiind la dezvoltarea procedurilor de întreținere asociate fiecărei poziții de MEL.MEL nu este controlat de CAMO si decizia de a accepta operarea cu un defect amânat este a echipajului de zbor Nota 2 Identificarea de „non safety related equipment” cu definire interval de timp va fi descrisă în MEL | CAMO.A. 300 / AMC CAMO.A. 300 ORO.MLR.105 Appendix II to AMC1 CAMO.A.125(d)(3) M.A. 306 (b) / AMC M.A. 306 CAMO.B. 310 / AMC CAMO.B. 310 CAMO.A.315(b)(5), (6) M.A. 403 / AMC M.A. 403 ML.A.403 / AMC ML.A.403 M.A. 301 (b) / AMC M.A.301 ML.A. 301(b) / AMC ML.A. 301 |  |  |
| Conf. | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAME | AACR |
| ☐ | - Program de întreținere – dezvoltare/ aprobare/amendare/ ☐ Generalități, scopul programului de întreținere; ☐ Format și conținut ☐ Dezvoltare: - Surse utilizate (MPD, MRB, AMM, CMM, etc);dezvoltare mod de acces la documentația aplicabilă; - Integrare recomandări ALI, CPCP, FTS, EWIS, ETOPS, conformarea programului cu tipul de operațiuni desfășurate conform (UE) 965/2012; - Responsabilități (responsabil pentru dezvoltarea și amendarea programului de întreținere) - Procedura de evaluare periodică; - Amendamente program de întreținere (existența unui sistem pentru a se asigura de amendarea la zi a programului de întreținere și documentele folosite în procesul de amendare); - Procedură aprobare indirectă (modificări minore, conformare PI cu date aprobate).Acceptarea de către autoritate (responsabil transmitere amendament la AACR, control, înregistrare, etc) - Descriere procedură de lucru în cazul introducerii în flotă a unei noi aeronave( amendare PI, aprobare PI, etc) ☐ Procedură aprobare PI pentru aeronavele conf. part ML (ML.302(b)(2)) conf. cu cerințele din ML.A.302 (e) și cu documentele aplicabile descrise la ML.A.302 (f) - se va utiliza, ca ghid AMC ML.A.302 & MIP ; se va indica dacă se vor utiliza datele deținătorului de tip și programul se bazează pe datele din ML.A.302 (d) - se vor mențíona deviațiile de la cerințe TC/STC holder, inclusiv justificările aferente - dacă proprietarul contractează un CAMO acesta este responsabil de dezvoltarea și aprobarea programului de întreținere (ML.A.302 (8); daca nu, declaratie propietar - revizia anuală poate fi realizată odată cu evaluarea navigabilității aeronavei în cauză - completare EASA Form AMP cf. AMC2 ML.A. 302 (AACR trebuie să primească copii ale AMP aprobate în termen de 10zile) Nota 1: acordarea privilegiului de aprobare indirectă a unui program de întreținere (PAC-AW-MP) se bazează pe deținerea de competențe și cunoașterea, în cadrul organizației, de a trata cerințele din (UE) 1321/2014; acest lucru nu se poate demonstra la momentul acordării autorizării inițiale. Notă 2: programul de întreținere trebuie depus la AACR și aprobat înainte de emiterea documentelor de certificare ale aeronavei | CAMO.A. 300 /AMC CAMO.A.300 M.A.302 / AMC & GM M.A.302 ML.A. 302 / AMC & GM ML.A.302 CAMO.A.125 / AMC CAMO.A. 125 GM1 CAMO.A.130(b) CAMO.A. 315 / AMC & GM CAMO.A. 315 Anexa I AMC M.A.302 & M.B.301 (b) Apendix II la Part M / AMC la Apendix VIII la Part M Apendix II si III la Part ML / AMC la Apendix II si III la Part ML PAC-AW-MP |  |  |
| ☐ | - Înregistrări ale continuității navigabilității și perioade: Responsabilități, păstrare și acces. ☐ Înregistrări ore și cicli; ☐ Înregistrări ale continuității navigabilității (aeronave, personal, SMS) Notă: CRS (pachet complet emis in maxim 30 zile după efectuarea întreținerii); ☐ Păstrarea înregistrărilor (protejare împotriva distrugerii, alterării, furtului); ☐ Sisteme informatice utilizate; ☐ Acces înregistrări; ☐ Procedura de back-up informatic si locația ; ☐ Procedura de reconstituire a înregistrărilor distruse sau pierdute; ☐ Transferul înregistrărilor; | CAMO.A. 220 / AMC/GM CAMO.A.220 M.A. 301 / AMC & GM M.A.301 MLA.301 / AMC & GM ML.A. 301 M.A. 305 / AMC M.A.305(a), (b)1, (c)1, (c)2, (c)3, (e), (e)(1), (e)(2), (e)(3), (f) GM M.A.305, (c)(2), (d), (d)(2), (e)(2), (e)(3) M.A. 306 / AMC M.A.306 MLA.305 / AMC ML.A. 305 |  |  |
| ☐ | - Aplicarea și controlul Directivelor de navigabilitate ☐ Surse utilizate pentru directivele de navigabilitate; ☐ Procedura de evaluare și decizie implementare; ☐ Procedura de gestionare a directivelor de navigabilitate emise în regim de urgență ”emergency airworthiness directives” (evaluare, decizie implementare, control*); ☐ Procedura de gestionare a directivelor de navigabilitate operaționale; ☐ Transfer informații relevante către organizația de întreținere contractată; ☐ Controlul directivelor de navigabilitate și legătura cu programul de întreținere pentru directivele repetitive. ☐ Responsabilitatea si controlul aplicării directivelor de navigabilitate Nota: Evaluarea AD trebuie sa conțină cel puțin următoarele: - informații aplicabilitate:dacă este sau nu aplicabilă, - status aplicabilitate (este / nu este depășit), - dacă există inspecții repetitive ce trebuie introduse în PI sau este doar de modificare, - mod de înregistrare, etc | CAMO.A. 315 / AMC CAMO.A. 315 Apendix IV la AMC1 CAMO.A. 315(c) M.A. 301 / AMC M.A. 301 ML.A 301 / AMC & GM ML.A. 301 M.A. 303 / ML.A.303 M.A. 305 (d1) / AMC &GM M.A.305 |  |  |
| ☐ | - Analiza efectivității programului de întreținere ☐ Generalități, responsabilități în cadrul organizației, instrumente utilizate; ☐ Procedura de colectare și analiză a datelor (PIREPS, consum, defecte, incidente,CDCCL, CPCP, etc); ☐ Diseminarea informațiilor; ☐ Analiza impactului asupra programului de întreținere și/sau proceduri operaționale/întreținere; ☐ Frecvența întâlnirilor de analiză; ☐ Instruirea personllului ce efectuează analiza efectivității MP | CAMO.A. 315 / AMC CAMO.A. 315 Apendix IV la AMC1 CAMO.A. 315(c) M.A. 301 / AMC M.A. 301 ML.A 301 / AMC ML.A. 301 CAMO.A. 305 / AMC CAMO.A. 305 (g) M.A.302 / AMC & GM M.A.302 ML.A. 302 / AMC & GM ML.A.302 ML.A.903(h) |  |  |
| ☐ | - Politica de încorporare a modificărilor și inspecțiilor neobligatorii ☐ Modificări – generalități; ☐ Procedura de evaluare informații neobligatorii -SB/SL (responsabilități, modificări ce trebuie evaluate, criterii utilizate in a decide aplicarea modificării sau nu, documente utilizate pentru înregistrare,.); Decizia de neaplicare bazata pe evaluarea de risc ☐ Modificări minore (analiză impact modificare minoră, revizie program de întreținere, status modificări/reparații aeronavă-verificare configurație aeronavă, analiza CRS, păstrarea înregistrărilor, etc.) ☐ Instrucțiuni pentru managementul navigabilității continue – AMP; ☐ Înregistrarea modificărilor; ☐ Legătura cu operatorul /deținător. | CAMO.A. 315 (b) / AMC CAMO.A. 315 (c), (g) M.A.304 / AMC M.A. 304 ML.A.304 / AMC ML.A.304 EU 748/2012 - 21.A.90B , 21.A.431B CS-STAN (M.A.801/AMC M.A.801 ; ML.A.801 / AMC ML.A.801) CAMO.A.200 / AMC CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | - Standarde de tratare a reparațiilor și modificărilor ☐ Standarde de modificări și/sau reparații - generalități; ☐ Tipul de aprobare necesar; ☐ Procedura de evaluare (responsabilități, criterii, etc.); Pentru CMPA si operatori aerieni, procedura este bazata pe safety risk ☐ Instrucțiuni pentru managementul navigabilității continue – AMP; ☐ CDCCL, EWIS - evaluare ☐ Înregistrarea modificărilor și/sau reparații; ☐ Legătura cu operatorul /deținător (manual de zbor, MEL și alte suplimente) | CAMO.A. 315 / AMC CAMO.A. 315 M.A.304 / AMC M.A.304 M.A. 301, ML.A.301 ML.A.302 ML.A.304, M.A. 305 CAMO.A.200 / AMC CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | - Raportarea defectelor ☐ Procedura de analiză a defectelor; ☐ Legătura cu producătorul și autoritatea competentă de certificare/ supraveghere; ☐ Politica defectelor (structurale) amânate (care nu fac obiectul MEL/CDL); ☐ Politica defectelor ce nu pot fi amânate (în situația aeronavelor aflate departe de baza de întreținere); ☐ Defecte repetitive - definiție, clasificare, evaluare și monitorizare, acțiuni corective, diseminare informații; ☐ Raportarea obligatorie a evenimentelor (sistem integrat si definirea focal point) ☐ Întâlniri de analiză obiectivă / perseverarea implementării îmbunătățirilor | CAMO. A.160 / AMC & GM CAMO.A. 160 CAMO. A.300 / AMC CAMO.A. 300 CAMO.A.202 M.A.301/ML.A.301 ML.A. 202/ AMC1 ML.A.202 M.A.403/ AMC M.A.403 ML.A.403 / AMC & GM ML.A.403 (UE) 376/2014 & AMC 20-8 (UE) 2015/1018 |  |  |
| ☐ | - Activitatea de engineering ☐ Generalități (aplicare pentru CAMO implicate în activități de design pentru modificări si reparații); ☐ Procedura de dezvoltare și trimitere a modificărilor de proiect și/sau reparațiilor (persoana responsabilă, dezvoltarea proiectului, procesul de proiectare, documentele folosite, obținere aprobări, formulare folosite, etc.) | M.A.304 ML.A.304 CAMO.A.315(b)(3) |  |  |
| ☐ | - Programe de fiabilitate ☐ Conceptul și scopul programului de fiabilitate; ☐ Structura organizațională specifică, sarcini și responsabilități; ☐ Stabilirea datelor de fiabilitate; ☐ Colectarea datelor de fiabilitate; ☐ Analiza datelor de fiabilitate; ☐ Diseminarea informațiilor; ☐ Sistemul acțiunilor corective (amendament AMP); ☐ Întâlniri programate, participarea autorității competente (dacă e cazul). | M.A.302 / ML.A. 302 M.B.301(c) CAMO.A.315(b)(1) |  |  |
| ☐ | - Inspecția înainte de zbor ☐ General – scop și definiții; ☐ Evaluarea conținutului inspecției înainte de zbor: - ”Walk-around”; - Verificarea sistemului jurnalului tehnic de bord; - Verificarea valabilității Certificatului de navigabilitate și a Certificatului de evaluare a navigabilității; - Verificarea fluidelor consumabile, gazele, etc. și înregistrarea corectă; - Verificarea alimentării; - Verificarea compartimentelor de bagaje și cargo; - Verificarea siguranței ușilor; - Verificarea că au fost înlăturate toate blocajele suprafețelor de comandă și blocaje suprafețe de comandă și tren de aterizare, husele de protecție ale tuburilor Pitot/capacele prizelor statice, dispozitivele de restricţionare a mişcării și capacele de pe motoare/admisii; - Verificarea că toate suprafeţele exterioare ale aeronavei şi motoarele nu sunt contaminate de gheaţă, zăpadă, nisip, praf, etc; - Evaluarea pentru a confirma că, datorită condițiilor meteorologice și a lichidelor de/anti-givrare aplicate, nu există reziduri care ar putea afecta siguranța zborului; - Controlul alimentării cu carburanţi / lubrifianţi și umflare roților, dacă se consideră că, deși definită ca lucrarea de întreținere, poate fi efectuată de pilot; ☐ Verificarea că nici un o lucrare de întreţinere cerută de programul de întreţinere nu are termenul expirat sau nu va fi scadentă în timpul zborului; ☐ Responsabilitatea instruirii personalului ce efectuează inspecția înainte de zbor; ☐ Conținutul/standardul pregătirii programului de instruire, date aprobate utilizate și nivelul de aprobare al acestuia; ☐ Înregistrarea pregătirii, monitorizare și control; ☐ Autorizare internă personal autorizat pentru inspecția înainte de zbor, emitere, gestionare, monitorizare; ☐ Legătura cu operatorul /deținător. | M.A.201/ML.A.201 M.A.301 (a) / AMC M.A.301(a) ML.A.301 (a) |  |  |
| ☐ | - Cântărirea aeronavei ☐ Procedura folosită: - Cu ce ocazie aeronava trebuie cântărită; - Cine efectuează cântărirea; - Datele aprobate utilizate; - Cine calculează noul rezultat; ☐ Procesarea informațiilor în organizație; ☐ Legătura cu operatorul /deținător (dacă este aplicabil); | MA.301 (h) MA.305 (c) ML.A.305 (d)(5) (UE) 965/2012: Annex IV – Part-CAT, CAT.POL.MAB.100, CAT.POL.S.105, Annex VI – Part-NCC, NCC.POL.105, Annex VII – Part-NCO, NCO.POL.105, Annex VIII – Part-SPO, SPO.POL.105 |  |  |
| ☐ | - Proceduri de verificare în zbor a întreținerii (MCF) ☐ Generalități; ☐ Criterii de stabilire a zborului de verificare; ☐ Procedura de zbor de verificare- prezentare, date aprobate utilizate, nivel de aprobare; ☐ Criterii de stabilire a eligibilității personalului (de zbor și tehnic) care efectuează zborul de verificare- calificare, instruire inițială și recurentă, autorizare internă; ☐ Aprobări pentru MCF (aprobare Condiții de zbor / Permis de Zbor, dacă este necesar) ☐ Competențele echipajului conform cu EU 965/2012 ☐ Înregistrări, diseminarea informațiilor rezultate în urma zborului de verificare; Nota 1: Pentru aeronavele care se conf cu ML.A .1 (a) trebuie descris mecanismul de coordonare dintre personalul de întreținere și operator | M.A.301( i) ,GM M.A.301(i) M.A.801(f) ML.A.301 (f) / ML.A.801(f) 145.A.50(e) (UE) 965/2012 |  |  |
| ☐ | - Proceduri speciale corelate cu tipul de operațiuni autorizate ☐ AWO ☐ RVSM ☐ EGPWS – procesare și actualizare ☐ FMS – procesare și actualizare ☐ EFB ☐ NCC ☐ NCO ☐ SPA ☐ SPO |  |  |  |
| ☐ | - Procedura de monitorizare a parametrilor de funcționare a motoarelor ☐ Generalități; ☐ Colectarea datelor; ☐ Analiză datelor; ☐ Diseminare informații; ☐ Monitorizarea evenimentelor de tip ”EGT exceedance”; ☐ Sistemul acțiunilor corective; ☐ Legătura cu operatorul /deținător (dacă este aplicabil). | M.A.302 GM M.A.305(d)(2) |  |  |
| ☐ | - Procedura de gestionare a înregistratoarelor date de zbor în caz de incident/accident ☐ Generalități ☐ Prelevare date și stocare – responsabilități; ☐ Preluare și păstrare înregistrator de date zbor și înregistrator de voce – responsabilități; ☐ Legătura cu operatorul și/sau autoritatea competentă; | EU 965/2012 |  |  |
| ☐ | - Procedura de aprovizionare cu produse aeronautice pentru instalarea pe aeronave ☐ Generalități; ☐ Criterii de acceptabilitate; ☐ Documente de însoțire; ☐ Politica organizației referitoare la ”PMA”; ☐ Politica organizației referitoare la ”SUP” | M.A.501, M.A.502 |  |  |
| ☐ | - Proceduri adiționale (pot fi descrise în procedurile 1.1 – 1.17 –a se menționa procedura unde este descrisă) |  |  |  |
|  | ☐ Procedura de planificare: - Task-uri AMP, AD-uri, SB-uri, Defecte amânate, inspecții de o singură dată în urma unor evenimente/incidente; - Procedura de variație - Creeare de pachete de lucrări, comenzi de lucru - Supervizare activități de intreținere - Monitorizare întreținereneprogramată între evenimente de întreținere programată - Actualizare soft de întreținere | AMC M.A.301 CAMO.A.315 / AMC CAMO.A.315 Apendix IV AMC1 CAMO.A.315 |  |  |
|  | ☐ Procedura de subcontractare a task-urilor CAMO (contract de subcontractare, evaluare inițială, monitorizare, responsabilități, transferul informațiilor, accesul la date furnizate, accesul autorității competente) - Contract conform cu Apendix II - Ce task-uri sunt subcontractate / nu exista posibilitatea de subcontractare mai departe - Proceduri folosite si controlul lor, corelare cu procedurile org. - Managerierea defectelor - Manualul de proceduri și raspunderea individuala și globală - Aprobarea contract de către AACR - Competența personal subcontractat (vezi 2.9) - Instruire și recurența instruirii - Monitorizarea organizației subcontractate - Efectul asupra planului de manoperă | M.A.201/ AMC M.A.201(e) ML.A.201 CAMO.A.125(d)(3) / Apendix II AMC1 CAMO.A.125(d) CAMO.A. 200(a) CAMO.A.205 |  |  |
|  | ☐ Controlul datelor de navigabilitate - Controlul informațiilor (bibliotecă tehnică, controlul accesului la documentație, controlul amendamentelor, etc.) - Proceduri de amendare a documentelor tehnice (manuale, AD-uri, SB-uri, SIL, etc., distribuție documentație) - Documentația de întreținere - Dispoziții de lucru/cartele de lucrări/date de întreținere - Transferul datelor de întreținere; - Revizuirea și identificarea statusului amendamentelor instrucțiunilor de întreținere; - Distribuția datelor de navigabilitate; - Responsabilitatea în cazul utilizării datelor clientului - Verificarea noilor proceduri introduse în manualul organizației; - Încorporarea conceptului de ”Fuel Tank Safety” în cadrul documentației de întreținere; - Încorporarea conceptului de CDCCL (ED 2009/007R); - Cerințe Part 26 | M.A.401 / AMC M.A.401 (c)(5) M.A.503/ML.A.503 ML.A.401 CAMO.A.215 CAMO.A.325 |  |  |
|  | ☐ Evaluarea și controlul competenței personalului (inclusiv personalul care efectuează audituri) - Stabilirea competențelor; - Instruirea inițială/recurentă; - evaluarea periodică a competenței; ☐ Evaluarea și controlul instalării componentelor afectate de aplicarea de AD/SB | CAMO.A.305(g) / AMC CAMO.A.305 GM1 ML.A. 201(f) |  |  |
|  | ☐ Procedura de emitere a autorizării pilotului - proprietar (dacă este cazul) - aplicabilitate; - competență și responsabilitate; - task-uri delegate și conformarea cu programul de întreținere; - înregistrări | M.A.803 / AMC M.A.803/ Appendix VIII la Part M ML.A. 803 / AMC ML.A. 803 / Apendix II la Part ML |  |  |

|  | PART 2 SISTEMUL DE MANAGEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Notă: Organizația poate sa descrie procedurile SMS/ISMS direct în manualele MO/CAME/MOE, daca este cazul, și cu referințe la manualele specifice integrate al organizației (SMS/ISMS) așa cum este specificat în CAMO.A.200 și CAMO.A.200A. Fiecare capitol va conține referințe la capitolele și manualele SMS/ISMS. | Capitolul se corelează cu ISMM check-list cap 2. și, dacă este cazul, cu referințe la manualul ISMM Check-listul este detaliat pentru fiecare capitol în parte |  |  |
| ☐ | 2.0 Scopul ISMS 2.0.1 Derogare de la cerințele de ISMS (dacă este cazul) ☐ Exceptare aprobată de către AACR de la cerințele de part IS cu identificarea termenelor și condițiilor (responsabilitate, reevaluare) ☐ Procedura de MoC -reevaluare analiză de risc cel puțin la doi ani și de fiecare dată când există o modificare ce poate afecta sistemul informațional 2.0.2 Scop ISMS ☐ Secțiunea definește scopul ISMS de a determina datele și informațiile ce trebuie protejate; organizația va identifica toate elementele ce ar putea fi expuse la riscuri informaționale ce ar avea impact asupra siguranței aviației ☐ Identificare funcții (facilități, resurse, contractori, echipamente, sisteme, date., etc) și descrierea lor; responsabilități, interfețe | IS.I.OR.200(e) Cerere de derogare de la aplicarea anumitor cerinte ale regulamentelor (UE) 2023/203 si (UE) 2022/1645 (Partea IS) cu analiza de risc F-CA-ISMM-DR-01 IS.I.OR.200(a) IS.I.OR.205(a)(b) |  |  |
| ☐ | - Identificarea pericole și schema de gestionare a riscurilor de siguranța/securitatea informației ☐ Identificarea riscurilor asociate tuturor activităților/ proceselor organizației CAMO inclusiv cele ce reies din ISMS așa cum sunt ele definite ☐ Evaluarea riscurilor identificate - Acțiuni de micșorare a riscurilor - Verificarea efectivitătii acțiunilor luate pentru reducerea riscurilor - Continuarea activității ☐ Dacă este cazul interfețele între contractori/subcontractorii organizației și alte entități (schimb de informații ) | CAMO.A.200 (a) (c) (d) IS.I.OR.200 S.I.OR.205 AMC1 IS.I.OR.205 IS.I.OR.210 |  |  |
| ☐ | 2.2 Sistemul intern de raportare si investigare în materie de siguranță - Identificare clară a obiectivelor în concordanță cu angajamentul organizației - Politica de cultură justă ca parte a politicii de siguranță și procedura asociată de implementare - Procese pentru: - accesul angajaților la sistemul de raportare, inclusiv organizațiilor subcontractate - Colectarea raportărilor - Evaluarea erorilor, omisiunilor si riscurilor raportate intern ce nu sunt sub incidența CAMO.A. 160 - Identificarea raportărilor ce necesită mai multe investigații - Investigarea cauzelor și a factorilor contritibutivi (tehnici, manageriali, organizaționali, HF, etc) - Analiza datelor colectate ce arată tendințele și frecvența factorilor contritibutivi - Acțiunile corective bazate pe rezultatele investigațiilor - Instruirea inițială și recurentă a personalului cu atribuții în investigațiile interne - Cooperarea cu proprietarul sau operatorul (după caz) , în vederea investigațiilor - Cooperarea cu orice altă entitate ce are o contribuție semnificativă la activitatea de navigabilitate a orgaizației - Asigurarea confidențialității raportorului - Asigurarea că toate acțiunile interne sunt luate astfel încât orice risc sau problemă de siguranță sunt adresate - Feedback pentru personal, atât în mod general cât și individual, în vederea sprijinului continu al sistemului de raportare - Cerințe specifice modului de raportare a securității informațiilor (sistem intern/extern, modalitate de informare asupra obligativității raportării pentru organizațiile contractuale) | CAMO.A.202 / AMC & GM CAMO.A.202 CAMO.A.160 / AMC & GM CAMO.A.160 CAMO.A. 200(a) / AMC & GM CAMO.A.200 CAMO.A.305 (g) / AMC & GM CAMO.A.305 (EU) 376/2014 /(EU) 2015/1018 IS.I.OR.210 AMC1 IS.I.OR.210 IS.I.OR.220 IS.I.OR.245 |  |  |
| ☐ | - Planificarea acțiunilor de siguranță și securitatea informațiilor - Procedura pentru analiza conclusiva de siguranță ce sumarizează datele raportărilor individuale pentru o analiză în detaliu a problemelor de siguranță și securitatea informațiilor (tratarea riscurilor, acțiuni prioritare, planificare acțiuni, etc). - Definire SRB/SAG/participanți/schimb de informații | CAMO.A. 200(a) / AMC & GM CAMO.A.200 IS.I.OR.215 |  |  |
| ☐ | - Monitorizarea performanțelor acțiunilor de siguranță și securitatea informațiilor. - Raportarea evenimentelor sau probleme de conformare; - Analize în caz de: introducerea unor noi tehnologii, implementare proceduri datorate schimbărilor de management, etc; - Rezultate ale auditurilor sistemului de management ; - Monitorizare disfuncționalităților ce pot afecta activitatea - Întâlniri SRB,SAG dacă e cazul implicare MR - Bazat pe scopul ISMS procesul de evaluare a conformării și performanțelor ISMS | CAMO.A. 200(a) / AMC1 CAMO.A.200 IS.I.OR.260 |  |  |
| ☐ | - Managementul schimbării - Managementul riscului asociat oricărei schimbări, considerare proactivă, inclusiv impactul schimbării asupra ISMS pentru a se asigura că nu introduce un risc asupra securității informațiilor - Participarea la proces a întregului personal ce este afectat de schimbare - Evaluarea amplitudinii schimbării, importanța asupra siguranței și afectarea din punct de vedere factor uman - Principiul și cadrul formal pentru managerierea tuturor aspectelor schimbării - Schimbări ce necesită identificarea riscurilor și a managementul riscurilor Notă: dacă organizația deține o derogare de la cerințele ISMS se va corela cu 2.0 | CAMO.A. 200(a) / AMC1 CAMO.A.200 (a)(3)(e) CAMO.A.130 IS.I.OR.260 |  |  |
| ☐ | - Instruirea și promovarea în domeniul siguranței (inclusiv HF) și al securității informațiilor - Promovarea politicilor de siguranță și securitatea informațiilor - Promovarea activităților aferente politicilor de siguranță și securitatea informațiilor - Promovarea activităților pentru cultura de siguranță pozitivă - Creearea unui mediu favorabil pentru atingerea abiectivelor organizaționale de siguranță - Implementarea unui sistem viabile pentru raportarea evenimentelor în materie de siguranță - Dezvoltarea culturii juste Instruirea - Instruirea inițială și recurentă în domeniul siguranței/securității informațiilor, - Instruire recurentă ce ia în considerare informații raportate prin sistemul intern de raportare - Nevoile de instruire pentru fiecare post din organizație (necesară pentru păstrarea competențelor), ex: - SMS - HF - Proceduri/Regulamente - Securitatea informației - FTS, daca se aplică - EWIS, daca se aplică - Programul de integritate structurală - CDCCL - Instruire tehnică specifică: - AMP - Program de fiabilitate (daă se aplică) - Investigări interne - Monitorizarea conformării / auditare - Asigurarea calității - Evaluarea nevigabilității, etc - Păstrarea înregistrărilor | CAMO.A. 200(a) / AMC1 CAMO.A.200 (a)(3)(e) CAMO.A.220(c) AMC1 CAMO.A.202(c) CAMO.A.305(a), (c), (g) IS.I.OR.240 AMC1 IS.I.OR.240 |  |  |
| ☐ | - Acțiuni imediate de siguranță și coordonarea cu ERP (planul operatorului de răspuns în caz de urgență) - Proceduri pentru a p ermite organizației de a acționa prompt în cazul identificării unor probleme de siguranță cu efect potențial asupra siguranța zborului - Modul de contactarea a operatorului/proprietarului, inclusiv înafara orelor de program - Permite organizației de a reacționa prompt dacă operatorul declanșează planul de urgență ERP și necesită suportul CAMO. - Măsuri tehnice și organizaționale: detectare incidente și vulnerabilități ce pot avea impact asupra siguranței aviației, răspuns la detectarea unui incident de securitate cu impact asupra siguranței aviației | CAMO.A.200(a)(3) IS.I.OR.220 |  |  |
| ☐ | - Monitorizarea conformării ☐ Funcția independentă de monitorizare cum organizația asigură complierea cu cerințele aplicabile , politicile si procedurile aferente. ☐ Acțiunile necesare când sunt identificate neconformări ☐ Independența monitorizării conformării (audit efectuat de personal ce nu este responsabil pentru funcțiile, procedurile sau produsele auditate). | CAMO.A.200 (a)(6)/AMC & GM CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | - Planul de audit si procedura de audit Trebuie să conțină: - Locația si intervalul de efectuare a auditurilor - Toate aspectele trebuie verificate anual (inclusiv: audituri independente, activități subcontractate, locații aprobate) - Implementarea, menținerea, revizuirea continuă și îmbunătățirea planului de audit - Procedura audit de conformitate - Emitere raport de audit (ce a fost auditat, paragrafe de reglementare auditate, legislația folosită, neconformități, plan acțiuni corective - identificare cauza rădăcină/factori contributivi, acțiuni corective/preventive, corecții, date de închidere neconformități, responsabilul pentru fiecare acțiune corectivă, extensia datelor limită) - Urmărirea eficienței acțiunilor efectuate - Păstrarea înregistrărilor - Aspecte clare referitoare la securitatea informațiilor(responsabilitate manager monitorizarea conformării Part IS pentru evaluarea conformării cu Part IS: planificare, criterii de audit, task-uri auditate, rezultat evaluare, neconformități, PAC..) | CAMO.A.200 (a)(6)/AMC & GM CAMO.A.200 CAMO.A.220(b) CAMO.A.150 CAMO.B.350 IS.I.OR.200 (a) & (b) IS.I.OR.235 IS.I.OR.260 |  |  |
| ☐ | 2.8.2 Monitorizarea activităților de navigabilitate continuă - Monitorizarea periodică a activităților personalului de management al navigabilității continue și a modului în care își îndeplinesc responsabilitățile definite în CAME Partea 0. | CAMO.A.200(a)(6) / AMC & GM CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | 2. 8.3 Monitorizarea efectivității programului de întreținere - Monitorizarea analizei efectivității programului de întreținere așa cum a fost definit în CAME Partea 1. | CAMO.A.200(a)(6) / AMC & GM CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | 2.8.4 Monitorizarea ca întreaga activitate de întreținere este efectuată de organizații de întreținere - Monitorizarea că aprobările deținute de organizațiile de intreținere contractate sunt relevante pentru flota operatorului - Feedback de la organizația de întreținere contractată referitor la orice amendament actual sau viitor că sistemul de întreținere rămâne valid și orice schimbare necesară în contract este anticipată Notă: procedura poate fi separată pentru întreținerea aeronavei, a motoarelor și a componentelor. | CAMO.A.200(a)(6) / AMC & GM CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | 2.8.5 Monitorizarea că întreținerea aeronavelor se efectuează în conformitate cu contractul existent, inclusiv pentru subcontractorii organizației de întreținere contractată. - Monitorizarea că personalul de management al continuității navigabilității este mulțumit de faptul că întreținerea contractată este efectuată conform cu prevederile contractuale - Verificarea că întregul personal are acces la termenii contractului și că informațiile relevante sunt distribuite iîn organizație, la contractori și subcontractori. | CAMO.A.200(a)(6) / AMC & GM CAMO.A.200 |  |  |
| ☐ | 2.8.6 Monitorizarea activității de ISMS contractate - Selectarea și monitorizarea organizațiilor ce sunt contractate pentru a efectua activități de ISMS/ activitatea contractată este efectuată conform cu prevederile contractuale | IS.I.OR.235 |  |  |

| ☐ | 2.8.7. Personalul de monitorizarea conformării - Persoana nominalizată - Alt personal de monitorizarea conformării - Experiență necesară - Instruire necesară (legislație, monitorizarea conformării, tehnici de audit, root cause/monitorizarea conformării, proceduri CAME, OJT) - Competențe necesare - Instruiri recurente necesare (HF, EWIS, FTS – dacă sunt aplicabile) - Procedura de examinare, testare si evaluarea a competențelor (vezi CAME cap. 0.3) - Independența auditorilor când organizația foloseste personal calificat ce lucrează în alt departament (decât cel de monitorizarea conformării). - Modalitate de manageriere a personalului alocat monitorizării conformării, evaluarea compenței si examinarea acestui personal. - Păstrarea înregistrarilor (tipuri de documente, durata păstrărilor, locația) - Cerințe de ISMS/27001(dacă este cazul) Nota 1 pentru transportatorii licențiați cf (CE) No 1008/2008 sistemul de monitorizarea conformării trebuie sa fie integrat cu cel al operatorului | CAMO.A.305(a)(4) / AMC & GM CAMO.A.305 IS.I.OR.240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.8.8 Controlul competenței personalului Obiective: - Existență fișa postului pentru fiecare funcție din organizație - evaluare competențe pentru angajați noi - evaluarea continuă a competențelor personalului - evaluare fiecare funcție – funcție nouă, evaluare nouă - personalul de evaluare trebuie sa fie calificat și instruit - instruirea și cunoasterea procedurilor CAMO și a procedurilor de siguranță inclusiv factor uman - Păstrare înregistrări Procedurile sa specifice: - Persoana responsabilă de proces - Când se fac evaulările - Credit de la funcțiile deținute - Cum se validează calificările deținute bazate pe înregistrări - Metode și unelte folosite la evaluările inițiale - Metode și unelte folosite pentru evaluările continue, inclusiv feedback activitate personal - Acțiunile luate dacă dacă evaluările nu sunt satisfăcătoare - Înregistrarea rezultatelor evaluărilor - Politica de monitorizare a personalului (înainte și după angajare) cu acces la sistemul informațional conform ISMS | CAMO.A.305(g) / AMC & GM CAMO.A.305 CAMO.A.220(c) / GM & AMC1 CAMO.A.220(c) AMC1 CAMO.A.305(d)(g), AMC4 CAMO.A.305(g) AMC1 CAMO.A.315 IS.I.OR.240 |  |  |
| ☐ | - Sistemul de management de păstrare a înregistrărilor - Evidența următoarelor înregistrări, pentru minim 5 ani: - evidențele referitoare la procese-cheie ale sistemului de management și securitatea informațiilor - contractele, aferente atât activităților încredințate prin contract, cât și celor subcontractate - stocarea adecvată și trasabilitatea sigură a tuturor activităților desfășurate. - Formatul evidențelor - Stocarea într-un mod care să asigure protecția împotriva deteriorării, alterării și furtului | CAMO.A.220(b),(d),(e),(f)/AMC & GM CAMO.A.220 CAMO.A.205 / GM1 CAMO.A.205 CAMO.A.200 / AMC & GM CAMO.A.200 IS.I.OR.245 IS.I.OR.245 |  |  |
| ☐ | - Raportarea evenimentelor - Implementarea unui sistem tehnic de raportare a evenimentelor conform (UE) nr. 376/2014 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 - Raportarea către autoritatea competentă/stat de înmatriculare/operator/propietar și organizația responsabilă cu proiectarea aeronavei (TCH, STCH, ETSOH, etc) a oricărui incident, funcționare defectuoasă, defect tehnic, depășire a limitărilor tehnice, eveniment care ar atrage atenția asupra existenței unor informații incorecte, incomplete sau ambigue în datele stabilite în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau orice altă circumstanță anormală care a pus sau ar fi putut pune în pericol operarea aeronavei în condiții de siguranță și care nu a dus la producerea unui accident sau a unui incident grav. - A se vedea și AMC 20-8A pentru cazurile raportabile dpdv (EU)1321/2014. - Raportarea în maxim 72 de ore - Dacă este cazul, raport cu măsuri preliminar (max 30 zile) ce au fost luate pentru închiderea neconformităților sau cu măsuri ce vor fi luate ulterior pentru a preveni eventuale evenimente similar si raport final max 90 zile - Responsabilitatea raportărilor obligatorii - Condițiile raportărilor voluntare - Investigațiile în urma raportărilor, acțiunile luate conform cu cultura justă și urmarirea eficacității lor. - Implementarea unui sistem tehnic de raportare a evenimentelor conform IS.I.OR.230 - raportabile conform (UE) nr. 376/2014 (ex acces neautorizat la sistemele electronice) -incidente ce prezintă riscuri potențiale asupra siguranței ce nu sunt acoperite de (UE) nr. 376/2014 -vulnerabilități ce prezintă riscuri semnificative asupra siguranței ce nu sunt mitigate în conformitate cu strategia de management a organizației | CAMO.A. 160 / AMC & GM CAMO.A.160 (EUE) 376/2014/(UE)2015/2018 https://www.easa.europa.eu/certification-specifications/amc-20-general-acceptable-means-compliance-airworthiness-products-parts (UE) 748/2012 M.A.202/ML.A.202 IS.I.OR.230 AMC1.IS.I.OR.230 |  |  |
| ☐ | - Procedura de evaluare și control a furnizorilor de produse aeronautice ☐ Generalități; ☐ Criterii de evaluare și monitorizare; ☐ Recepția pieselor/materialelor; ☐ Diseminare informații rezultate ca urmare a monitorizării |  |  |  |
| ☐ | - Procedura de evaluare a diferențelor apărute în urma emiterii unor noi revizii la legislația de bază ☐ Generalități; ☐ Evaluare reglementare și analiza impactului modificărilor legislative asupra procedurilor organizației; ☐ Stabilire și monitorizare calendar de implementare acțiuni corective. |  |  |  |
|  | PARTEA 3 întreţinerea contractă- MANAGEMENTUL ÎNTREȚINERII |  |  |  |
| ☐ | 3.1 Proceduri pentru selectarea organizației contractate ☐ Proceduri pentru dezvoltarea contractului de întreținere: - Generalităţi; - Responsabilități, task-uri, persoane implicate de acord cu termenii contractului; - Modul de lucru (comandă de lucru pentru întreținere de linie și întreținere componente, contract de întreţinere pentru întreținerea de bază); - Contract de întreținere cu altă organizație CAMO (dacă este cazul); - Copie a contractului de întreținere în Partea 5; ☐ Procedura de selectare a organizaţiilor de întreţinere ) - Generalităţi; - Procesul de selecţie (verificarea autorizării, aplicabilitate tip aeronavă/ motor, capabilitatea organizaţiei de a efectua întreţinerea); - Revizuire contract; - Legătura cu deținătorul pentru aeronavele non-CAT. | M.A.201(e), (f), (h) /ML.A.201(e)(2) Anexa IV la AMC CAMO.A.315 (c) CAMO.A.205 / GM CAMO.A.205 CAMO.A.300(a) / AMC & GM CAMO.A.300 CAMO.A.315 / AMC & GM CAMO.A. 315 |  |  |
| ☐ | 3.2 Auditul de produs al aeronavei ☐ General – auditul aeronavei(obiectiv); ☐ Diferența dintre procedura de evaluare a navigabilității si auditul de produs; ☐ Conformarea cu procedurile aprobate; ☐ Întreținerea contractată se efectuează conform contractului de întreținere; ☐ Conformarea continuă cu Partea M și/sau Part ML Notă. Auditul de produs are ca obiectiv asigurarea ca produsul este manageriat si întreținut in conformitate cu cerințele si procedurile aplicabile(validitatea si eficacitatea procedurilor CAME). Cerințe minime: 1. Inspecția fizică a aeronavei 2. Produsul este conform cu cel mai recent proiect de tip aprobat de EASA 3. Orele și ciclii de zbor ale aeronavei, motoarelor și elicelor sunt înregistrate corespunzător. 4. AMP respectă cerințele aplicabile 5. Toate lucrările de întreținere necesare aeronavei sunt efectuate în conformitate cu AMP 6. Toate directivele de navigabilitate aplicabile au fost aplicate și înregistrate pentru aeronavă, motoare, elice, APU și componente. 7. Toate defectele cunoscute au fost rectificate sau reportate. 8. Toate modificările aplicate sunt înregistrate și au aprobare EASA. 9. Toate reparațiile aplicate sunt înregistrate 10. Declarația actuală de masă și centraj reflectă configurația aeronavei. 11. Întreținerea aeronavei este întotdeauna efectuată și emis CRS de către organizații de întreținere autorizate | CAMO.A.300 ML.A.201(e)(2) CAMO.A.200 (a)(6) |  |  |
| ☐ | 3.3 Auditul organizației subcontractate ☐ Procesul de selectare a organizației subcontractate (identificare riscuri, managementul riscurilor, procedura de control) ; ☐ Menționarea că nu se pot subcontracta task-uri de către organizația subcontractată ☐ Conformarea cu procedurile aprobate; ☐ Respectarea contractului de subcontractare a task-urilor de CAMO; ☐ Conformarea continuă cu Partea CAMO ☐ Păstrare înregistrări ☐ Listă subcontractori și copie contracte in CAME cap. 5 Nota Paragraful se aplică când exista task-ui de CAMO subcontractate şi descrie procedurile aplicabile în cazul efectuării unui audit de monitorizarea conformarii la organizația subcontractată. | CAMO.A.125(d)(3) Apendix II AMC1 CAMO.A.125(d)(3) CAMO.A.200(a) CAMO.A.205 CAMO.A.220(b) |  |  |
|  | PART 4 PROCEDURI DE EVALUAREA NAVIGABILITĂȚII |  |  |  |
| ☐ | Generalități ☐ Procedura descrisă pentru cazul în care organizația nu deține privilegiu conform Part M/ML subpartea I; ☐ pentru organizația ce deține privilegiu conform subpartea I, tipuri de aeronavă/standard Part M sau Part ML/diferențe proceduri; ☐ pentru aeronave cu MTOW mai mici de 2730kg (M.A.901h) și pentru aeronavele Part ML (ML.A.901b) în cazul în care se solicita emitere 15a și 15c- procedura detaliată schimb de informații cu AACR; |  |  |  |
| ☐ | 4.1 Personalul pentru evaluarea navigabilității ☐ Independența personalului AR ☐ Evaluare personal AR; ☐ Definire situații unde este necesar personal Part 66 în vederea asistării personal AR: ☐ Experiență, calificare, competențe și pregătire personal AR pentru aeronave Part M/Part ML ☐ Procedura exercițiu evaluare sub supraveghere AR; transmitere documente AACR în vederea acceptării; ☐ Manopera ore/om ☐ Responsabilitatea planificării ☐ Emiterea autorizării; lista personal cu referința autorizării; ☐ Înregistrare dosare personal ☐ Menținere autorizare personal AR Nota 1: Pentru prima autorizare personalul AR va efectua o evaluare sub supravegherea AACR. Modificarea autorizării interne poate fi făcută de către organizație doar dacă există procedura acceptată de AACR. | ML.A.903 ML.A.904 CAMO.A.220(c) CAMO.A.300(a)(8) CAMO.A.305(e)/AMC CAMO A. 305 CAMO.A.310 / AMC & GM CAMO.A.310 |  |  |
| ☐ | 4.2 Evaluarea înregistrărilor aeronavei ☐ Efectuarea de către același personal AR care efectuează supraveghere fizică; ☐ Evaluarea înregistrărilor aeronavei, inclusiv verificarea în profunzime prin eșantionare (FH, FC, AFM, CRS, lucrări de întreținere, defecte, AD, modificări, documente obligatorii la bordul aeronavei, etc.);stabilire criterii /număr de eșantionare pentru fiecare înregistrare în parte; include toate punctele detaliate din M.A. 901 și ML.A.903 , după cum este aplicabil ☐ Nivelul de detalii ce trebuie revizuit ☐ Responsabil organizație CAMO ce asistă personalul AR în timpul evaluării documentelor ☐ Procedură de informare discrepanțe/acțiuni corective/informare autoritate competentă în 72 ore; ☐ Înregistrări Nota 1: Pentru aeronavele care se conf.cu ML.A .1 (a) dacă efectivitatea programului de întreținere se analizează odată cu evaluarea navigabilității, descrierea unei proceduri de lucru unde se va specifica inclusiv faptul că ambele activități sunt efectuate de aceeași persoană ; descrierea unei proceduri de informare a autorității competente atunci când sunt descoperite discrepanțe în programul de întreținere | M.A.901/AMC M.A. 901 M.A.905/AMC M.A.905 GM.M.A.901 ML.A.901 ML.A.903 ML.A.907 CAMO.A.320 |  |  |
| ☐ | 4.3 Inspecție fizică ☐ Efectuarea de către aceeași persoană ARS care evaluează înregistrările aeronavei (dacă este Part 66 nu va emite CRS) ☐ Procedura de efectuare a inspecției, inclusiv nivelul de inspecție detaliat; ☐ Documente aflate la bordul aeronavei ce trebuie evaluate (M.A. 901 sau ML.A.903) ☐ Evaluare efectivitate AMP ☐ Zbor tehnic (dacă este aplicabil și aeronava deține ARC valid, altfel PTF); condiții de efectuare; ☐ Responsabil organizație CAMO ce asistă personalul AR în timpul inspecției fizice; ☐ Procedură de informare discrepanțe/acțiuni corective; Notă: evaluarea poate fi anticipată cu până la 90 de zile. | M.A.901/AMC M.A. 901 (l)(m)/ GM.M.A.901 ML.A.903 ML.A.901 M.A.905 ML.A.907 CAMO.A.320 CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4.4 Proceduri adiționale de recomandare către AACR sau autoritatea competentă pentru aeronave importate; ☐ Taskuri adiționale de verificat pentru aeronavele importate; ☐ Documente adiționale; ☐ Legătura cu AACR sau autoritatea competentă de înmatriculare; ☐ Elemente suplimentare ce vor fi evaluate; ☐ Specificații ale întreținerii (de bază și de linie) Notă: Recomandarea se poate face doar după ce toate neconformitățile sunt închise și aeronava este considerată navigabilă, fiind în conformitate cu cerințele reglementării. | M.A.903/ AMC M.A.903 M.A.904/ AMC M.A. 904 ML.A.906 CAMO.A.125(e) CAMO.A.320 CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4.5 Recomandare către autoritatea competentă pentru emitere ARC ☐ Procedura de comunicare cu AACR sau autoritatea competentă; ☐ Conținutul /formatul recomandării: - Cerere proprietar/operator; - Raport de conformare înregistrări; - Raport inspecție fizică; - Recomandare emitere ARC; - Documente atașate recomandării; Nota: Recomandarea se poate face doar după ce toate neconformitățile sunt închise și aeronava este considerată navigabilă, fiind în conformitate cu cerințele reglementării. | M.A.901(d)/ AMC M.A.901(d) CAMO.A.125(e) CAMO.A.320 CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4.6 Emitere ARC ☐ Emitere ARC (EASA Form 15b sau EASA Form 15c) după efectuarea evaluării și rezultat pozitiv; valabilitate un an; ☐ Declarație –ARC nu poate fi contractat; ☐ Starea de navigabilitate a aeronavei; ☐ Condiții de revocare; ☐ Păstrarea înregistrărilor; ☐ Distribuirea copiilor ARC; ☐ Copie după ARC și documentele suport trimise către AACR și autoritatea competentă în termen de 10 zile de la data emiterii; Pentru organizațiile care nu dețin privilegiu conform Subpartea I este necesar descrierea de proceduri : coordonare cu organizația CAMO contractată ce va efectua evaluarea de navigabilitate, coordonare cu AACR pentru recomandare, planificarea, transfer de aeronavă în UE | M.A.901/AMC M.A.901 ML.A.901 ML.A.903 CAMO.A.125(e) CAMO.A.320 CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4.7 Înregistrările pentru evaluarea navigabilității, responsabilități, păstrare și acces ☐ Păstrare; ☐ Perioada de păstrare; ☐ Locație; ☐ Acces la înregistrări; ☐ Responsabilități | CAMO.A. 220 / AMC & GM CAMO.A.220 CAMO.A.320 CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4.8 Prelungire ARC ☐ Condiții de extindere; ☐ Responsabilități ☐ Personal - listă ☐ Obligativitate trimitere ARC prelungit la AACR în 10 zile Notă: Dacă o aeronavă este sub standard Part ML și este nevoie de prelungire se va emite EASA Form 15c (cu păstrare istoric ce provine din EASA Form 15a sau b) Anticiparea cu până la 30 de zile este acceptabilă. | M.A.901/AMC M.A.901 ML.A.901 ML.A.901 CAMO.A.125 (d), (e) CAMO.A.300(a) CAMO.A.305 (e), (f) |  |  |
| ☐ | 4.9 Revizia anuală a programului de întreținere (pentru ELA1 ce nu sunt implicate în transport comercial) ☐ De aceiași persoană care efectuează evaluarea de navigabilitate; ☐ Ce se evaluează: - Documentele de întreținere-status; - Rezultatul evaluării de navigabilitate; - Reviziile documentelor ce afectează programul de întreținere; - Aplicarea cerințelor din reglementările aplicabile pentru conformarea cu Part 21 (AD, ALI, CMR, TCDS); ☐ Defecte ce au fost descoperite în cadrul lucrărilor de întreținere; ☐ Deficiențe în conținutul programului de întreținere – informare autoritate competentă și AACR în 72 de ore. | M.A.901/AMC M.A.901 M.A.902/AMC M.A.902 ML.A.902 |  |  |
|  | PART 4B PROCEDURI pentru emitere Permis de zbor |  |  |  |
| ☐ | 4B.1 Conformitatea cu condițiile de zbor aprobate ☐ Procedura de conformare cu condițiile de zbor stabilite, documentate și aprobate de o organizație aprobată (DOA sau EASA) Poate emite Permis de zbor dar nu poate aproba Condițiile de zbor | CAMO.A.125(f)/GM CAMO.A.125 (f) EU748/2012 – Anexa IV Part 21 |  |  |
| ☐ | 4B.2 Emiterea permisului de zbor sub privilegiile obținute de organizație ☐ Procedura de completare a formularului EASA Form 20b; ☐ Conformarea cu cerințele aplicabile (aeronava în mediu controlat conform M.A.901 pentru aeronave CAT și MTOW mai mare de 2730Kg); ☐ Emitere permis de zbor; ☐ Condiții de revocare a permisului de zbor; | CAMO.A.125 CAMO.A:300 CAMO.A.125(f) (UE) 748/2012 – 21.A. 711(d)(e)(g) / Anexa IV Part 21 |  |  |
| ☐ | 4B.3 Semnătura autorizată a personalului ce emite permisul de zbor ☐ Procedura de emitere a autorizării interne a personalului; ☐ Identificare personal (lista cu personalul ce emite Permis de Zbor) conform CAMO.A.310 | (UE)21.A. 711(c) CAMO.A. 125 (f) CAMO.A.300 / AMC CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4B.4 Interfața cu AACR ☐ Procedura de comunicare cu AACR și conformarea cu reglementările aplicabile, inclusiv naționale (nu fac obiectul Part 21.A.708 (b)) | (UE) 21.A. 711(e) CAMO.A.300 (a) / AMC CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | 4B.5 Înregistrări, responsabilități, acces și păstrare ☐ Păstrare; ☐ Perioada de păstrare; ☐ Locație; ☐ Acces; ☐ Responsabilități | CAMO.A. 220 / AMC & GM CAMO.A.220 CAMO.A.300 (a) / AMC CAMO.A.300 |  |  |
|  | PART 5 ANEXE / DOCUMENTE SUPORT |  |  |  |
| ☐ | 5.1 Formulare utilizate (inclusiv sistemul JTB/ATL) ☐ Toate formularele folosite și referite în proceduri | CAMO.A.300 (a) / AMC CAMO.A.300 |  |  |
| ☐ | - Listă personal evaluare navigabilitate ☐ Listă personal autorizat să emită ARC (Nume, număr autorizare internă, scop, limitări); ☐ Listă personal autorizat să prelungească ARC (nume, nr. autorizare internă); ☐ Listă personal autorizat să emită permis de zbor | CAMO.A.320 CAMO.A.125 / AMC CAMO.A. 125 CAMO.A. 310 / AMC CAMO.A.310 CAMO.A.300 / AMC CAMO.A.300 CAMO.A.305(f) |  |  |
| ☐ | - Lista subcontractorilor conform CAMO.A.125 (d)(3) ☐ Nume; ☐ Locație, adresă; ☐ Scop - task-uri subcontractate; ☐ Revizie listă | CAMO.A.125(d)(3) / AMC & GM CAMO.A.125(d)(3) CAMO. A. 130 / AMC & GM CAMO.A.130 CAMO. A. 115 (b)(2) / AMC CAMO. A. 115 (b)(2) M.A.201, ML.A.201 |  |  |
| ☐ | - Lista organizațiilor de întreținere contractate și lista contractelor de întreținere conform CAMO.A.300(a)(13) ☐ Nume organizație; ☐ Locație, adresă; ☐ Referință autorizare; ☐ Scopul contractului; ☐ Revizie listă | CAMO.A.300(a)(13) CAMO.A.315 (c) |  |  |
| ☐ | 5.5 Copii ale contractelor pentru task-uri subcontractate (Apendix II la AMC1 CAMO.A.125(d)(3)) | CAMO.A.300 / AMC CAMO.A. 300 CAMO A. 125 / AMC CAMO.A. 125 / Appendix II to AMC1 CAMO.A.125(d)(3)) M.A.201/ML.A.201 |  |  |
| ☐ | 5.6 Lista programelor de întreținere aprobate conform CAMO.A.300(a)(12) | CAMO.A.300(a)(12) |  |  |
| ☐ | 5.7 Lista ALtMoc aprobate conform CAMO.A.300(a)(13) | CAMO.A.300(a)(13) |  |  |
| ☐ | 5.8 Lista documente, proceduri și manuale asociate CAME |  |  |  |

| Data evaluării conținutul CAME CAMO | MANAGER MONITORIZAREA CONFORMĂRII |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume | Semnătură |

Secțiunea 4 Rezultatul evaluării AACR a conformării conținutului CAME CAMO cu cerințele de reglementare aplicabile

| Referința CAME CAMO |  |  | Ed./ rev. / data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea organizației |  |  | Autorizare nr. |  |  |  |
| Referința/ data transmiterii doc. |  |  |  |  |  |  |
| Conformare conținut CAME CAMO cu cerințele de reglementare | DA NU |  |  |  |  |  |
| Observații/comentarii |  |  |  |  |  |  |
| Inspector responsabil | Nume |  |  |  | Semnătură |  |
| Data finalizării evaluării |  |  |  |  |  |  |